Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Laboratorio de Sistemas de Comunicaciones

Cuestionario P2.

Análisis Sinusoidal Permanente de Circuitos Trifásico-Balanceados y Desbalanceados

Alumna: Muñoz San Agustin Victoria Monserrat

Profesor: Julio Serrano Villegas

Grupo 02

Fecha de entrega: 17 de septiembre de 2025

Semestre 2026 – 1

- Explique cómo interactúa un campo magnético y una espira para generar un voltaje sinusoidal entre los extremos de la espira

La interacción entre un campo magnético y una espira conductora que da lugar a un voltaje sinusoidal se explica con la Ley de Faraday de la inducción electromagnética.

- Ley de Faraday: El voltaje inducido (fuerza electromotriz, fem) en una espira depende de la variación del flujo magnético que atraviesa la superficie de la espira:

fem=-dΦ(t)dt

donde el flujo magnético es: Φ=B∙A∙cos⁡(θ)

B: magnitud del campo magnético

A: área de la espira

θ: ángulo entre el campo magnético y la normal de la espira

- Movimiento de la espira: Si la espira gira en un campo magnético uniforme con velocidad angular ω, el ángulo cambia con el tiempo: θt=ωt

Entonces, el flujo magnético se expresa como: Φt=B∙A∙cos⁡(ωt)

- Voltaje inducido: Derivando el flujo respecto al tiempo:

femt=-ddtBAcosωt

femt=BAωsin⁡(ωt)

El resultado es una función sinusoidal en el tiempo. Por lo tanto, podemos concluir que cuando una espira gira dentro de un campo magnético uniforme, el flujo magnético varía de forma cosenoidal y, por la ley de Faraday, el voltaje inducido en la espira es sinusoidal. Esto es justamente el principio de funcionamiento de un generador eléctrico.

- ¿Cómo se genera un sistema de voltajes trifásicos?

La corriente eléctrica trifásica se genera a partir de:

- Tres bobinas en el estator: Se colocan tres bobinas idénticas, separadas entre sí 120° eléctricos dentro de un generador (alternador).

- Campo magnético giratorio: El rotor (que tiene imanes o un electroimán) gira a velocidad angular constante ω, produciendo un campo magnético rotatorio que atraviesa las bobinas.

- Ley de Faraday en cada bobina: En cada bobina se induce un voltaje sinusoidal:

vat=Vmaxsin⁡(ωt)

vbt=Vmaxsinωt-120°

vct=Vmaxsin⁡(ωt-240°)

Cada bobina entrega una onda sinusoidal, pero desfasada 120° respecto a las otras.

- Resultado del sistema trifásico: La combinación de estas tres tensiones desfasadas forma el sistema trifásico, que es la base del suministro eléctrico industrial porque:

  - Proporciona potencia más constante que un sistema monofásico.

  - Permite motores más eficientes y compactos.

  - Reduce pérdidas en transmisión de energía.

Un sistema trifásico se genera al hacer girar un campo magnético dentro de tres bobinas distribuidas a 120° entre sí. Cada bobina produce un voltaje sinusoidal, y juntos forman el sistema trifásico: tres ondas sinusoidales desfasadas 120°.

- ¿Cuál es el ángulo del desfasamiento entre los voltajes generados?

Los sistemas trifásicos generan tres voltajes que están desfasados 120 grados entre sí. Este desfasamiento es fundamental para la distribución de energía eléctrica.

La primera fase (Va) se toma como referencia en 0°.

La segunda fase (Vb) está retrasada 120° respecto a la primera.

La tercera fase (VC) está retrasada 240° (o adelantada 120°) respecto a la primera.

- ¿Qué caracteriza a un sistema trifásico equilibrado?

Para que el sistema sea equilibrado o balanceado, debe presentar:

- Sistema de voltajes equilibrado

- Carga equilibrada

- Iguales impedancias asociadas a los devanados de cada fase

- Iguales impedancias de línea (no hay restricción referida al valor de la impedancia del neutro)

- Nombre las configuraciones que se utilizan en la conexión de un generador trifásico

En un generador trifásico, las bobinas pueden conectarse de dos formas principales para entregar energía al sistema:

- Estrella (Y):

- Se unen los extremos de las bobinas en un punto común (neutro).

- Permite sacar fase-neutro y fase-fase.

- Se usa en transmisión y distribución, porque puede alimentar tanto cargas trifásicas como monofásicas.

- Delta (Δ):

- Las bobinas se conectan en forma de triángulo.

- Solo entrega fase-fase, no tiene neutro.

- Soporta mejor corrientes elevadas y se usa en generación o transmisión de alta potencia.

- Nombre las configuraciones que se utilizan en la conexión de cargar trifásicas

- Estrella (Y):

- Cada carga se conecta entre una fase y un punto común (neutro).

- Se puede usar para cargas que necesiten fase-neutro (como iluminación o equipos monofásicos).

- Si la carga está balanceada, la corriente por el neutro es cero.

- Delta (Δ):

- Las cargas se conectan directamente entre fases formando un triángulo.

- Se usa mucho en motores trifásicos, porque no requieren neutro.

- Generalmente más robusta frente a desbalances de carga.

- ¿Qué se entiende por secuencia de fases?

La secuencia de fases es el orden en que alcanzan su valor máximo los voltajes de un sistema trifásico. En otras palabras: es el orden de aparición de las fases (A, B, C) en un ciclo de la onda sinusoidal.

- Secuencia directa o positiva (ABC):

- El voltaje de la fase A alcanza su máximo primero, luego la fase B (120° después), y finalmente la fase C (otros 120° después).

- Es la secuencia normal en la mayoría de los sistemas.

- Hace que un motor gire en el sentido horario (si se conectan las fases correctamente).

- Secuencia inversa o negativa (ACB):

- El orden es A → C → B.

- Se obtiene si se invierten dos fases.

- Hace que un motor gire en sentido antihorario.

La secuencia de fases indica el orden temporal en que las fases alcanzan sus valores máximos. Es fundamental porque determina el sentido de giro de motores trifásicos y la correcta operación de equipos conectados.

- En la conexión de una carga trifásica tenemos el concepto de Linea y de Fase. Explique a que se refiere cada uno.

- Voltaje/Línea

- Se refiere al voltaje medido entre dos conductores de línea del sistema trifásico.

- Ejemplo: V.

- Es el voltaje que normalmente se usa para alimentar motores u otros equipos trifásicos.

- En una conexión estrella:

VL=3VF

- En una conexión delta:

VL=VF

- Voltaje/Fase

- Es el voltaje que realmente cae sobre cada bobina o carga individual.

- En estrella: es el voltaje entre una fase y el neutro.

- En delta: es el voltaje entre los extremos de cada carga conectada entre dos fases.

- Para una carga en Delta

- ¿Qué nivel de voltaje recibe cada carga?

En Delta, cada carga está conectada directamente entre dos líneas. Por lo tanto: Vcarga=Vfase=Vlinea

- ¿Cuál es la relación de corriente de línea a corriente de fase?

En Delta, la corriente de línea es la suma vectorial de las corrientes de dos ramas de fase. La relación es: IF=3IF

donde:

IL= corriente de línea

IF= corriente de fase (corriente en cada carga)

- ¿Qué forma de onda tienen las corrientes de línea y que desfasamiento existen entre ellas?

- Las corrientes de fase también son sinusoidales.

- Están igualmente desfasadas 120° entre sí.

- ¿ Qué forma de onda tienen las corrientes de fase y que desfasamiento existen entre ellas?

- Las corrientes de fase también son sinusoidales.

- Están igualmente desfasadas 120° entre sí.

- Para una carga en Estrella

- ¿Qué nivel de voltaje recibe cada carga?

En Estrella, cada carga está conectada entre una fase y el neutro. Por lo tanto: Vcarga=Vfase=Vlinea3

- ¿Cuál es la relación de corriente de línea a corriente de fase?

En Estrella, la corriente que circula por la línea es igual a la corriente que circula por cada fase: IL=IF

- ¿Qué forma de onda tienen las corrientes de fase y que desfasamiento existen entre ellas?

- Las corrientes de fase son sinusoidales.

- Están desfasadas 120° entre sí.

- ¿Cuál es la relación de voltajes de fase a los voltajes compuestos de fase?

- El voltaje compuesto de fase (voltaje línea-línea) está relacionado con el voltaje de fase (fase-neutro) por:

VL=3VF

- Esto significa que el voltaje entre líneas es mayor que el voltaje de cada carga individual.

Referencias

Kolstad, C. (2022). Tipos y configuraciones de transformadores trifásicos. Recuperado el 16 de septiembre de 2025 de https://tameson.es/pages/transformadores-trifasicos-una-guia-completa#_8sbv83htqoc

Kuphaldt, T. (s.f.). Configuraciones trifásicas Y y Delta. Recuperado el 16 de septiembre de 2025 de https://espanol.libretexts.org/Bookshelves/Vocacional/Tecnologia_Electronica/Libro%3A_Circuitos_electricos_II_-_Corriente_alterna_(Kuphaldt)/07%3A_Circuitos_de_CA_polif%C3%A1sicos/7.05%3A_Configuraciones_trif%C3%A1sicas_Y_y_Delta

Universidad Nacional de Rosario, (2015). Circuitos Trifásicos. Recuperado el 16 de septiembre de 2025 de https://www.fceia.unr.edu.ar/tci/utiles/Apuntes/Cap%2010-TRIF.pdf

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Circuitos Trifásicos. Recuperado el 16 de septiembre de 2025 de https://www.ing.unp.edu.ar/electronica/asignaturas/ee016/apuntes/10/10.html