Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Laboratorio de Sistemas de Comunicaciones

Cuestionario P3.

Corrección del factor de potencia

Alumna: Muñoz San Agustin Victoria Monserrat

Profesor: Julio Serrano Villegas

Grupo 02

Fecha de entrega: 20 de septiembre de 2025

Semestre 2026 – 1

- ¿Qué es la potencia eléctrica?

Es la cantidad máxima de energía que una instalación puede consumir al mismo tiempo. Se mide en kilovatios (kW) y determina cuántos electrodomésticos se pueden utilizar simultáneamente sin que el suministro se vea interrumpido. El término fijo en la factura de luz está relacionado directamente con la potencia contratada.

- ¿Cómo se analiza la potencia eléctrica en un circuito de DC?

Para analizar la potencia eléctrica en un circuito de corriente continua (DC), se sigue el procedimiento fundamental de utilizar las leyes básicas de electricidad y la fórmula de potencia eléctrica.

Análisis de potencia en circuito DC

- Identificar los valores eléctricos: Se necesita conocer el voltaje (V) y la corriente (I) en el circuito, que pueden determinarse con la ley de Ohm: I=VR, donde R es la resistencia del circuito.

- Cálculo de la potencia eléctrica: Una vez que se tiene el voltaje y la corriente, la potencia se calcula con la fórmula P=VxI donde P es la potencia en vatios (W), V es el voltaje en voltios (V) y I es la corriente en amperios (A).

Este método permite determinar la potencia consumida o disipada en un circuito DC de manera sencilla aplicando las leyes fundamentales eléctricas.

- ¿Cómo se analiza la potencia eléctrica en un circuito de AC?

Para analizar la potencia eléctrica en un circuito de corriente alterna (AC) se deben considerar varios tipos de potencia debido a la naturaleza variable y oscilante de la corriente y el voltaje.

Análisis de potencia en circuito AC

- Potencia activa (P): Es la potencia real que realiza trabajo útil, como mover motores o generar calor. Se mide en vatios (W) y se calcula por la componente de la corriente que está en fase con el voltaje.

- Potencia reactiva (Q): Es la potencia que no produce trabajo útil, sino que se almacena y libera en componentes reactivos (inductores y capacitores). Se mide en voltamperios reactivos (VAR).

- Potencia aparente (S): Es la potencia total entregada al circuito, medida en voltamperios (VA). Es la combinación vectorial de la potencia activa y reactiva.

- Ángulo de fase (φ): Representa la diferencia de fase entre la corriente y el voltaje. El coseno de este ángulo es el factor de potencia, que indica el porcentaje de potencia aparente que se convierte en potencia activa.

Fórmulas clave:

- Potencia activa: P=VxIxcosϕ

- Potencia reactiva: Q=VxIxsinϕ

- Potencia aparente: S=VxI

Triángulo de potencias: Visualiza la relación vectorial entre P, Q y S, siendo S2=P2+Q2

Para analizar la potencia en AC, es necesario conocer el voltaje, la corriente y el ángulo de fase entre ellos para poder calcular estas potencias y entender cómo se comporta el circuito. Este análisis es esencial en sistemas eléctricos y electrónicos de corriente alterna para mejorar la eficiencia y controlar las pérdidas

- Explique las diferentes formas de onda de potencia a las cargas en un circuito con alimentación sinusoidal

- Resistiva

- En una carga puramente resistiva, la corriente y el voltaje están en fase, es decir, sus máximos y ceros coinciden temporalmente.

- La potencia instantánea es el producto de dos ondas sinusoidales en fase, resultando en una onda que siempre es positiva y tiene frecuencia doble a la señal de voltaje o corriente.

- Esto implica que la resistencia absorbe potencia continuamente durante todo el ciclo, convirtiéndola en calor.

- La forma de onda de potencia se ve como una sinusoide siempre por encima de cero, sin valores negativos.

- Inductiva

- En una carga inductiva, la corriente se retrasa respecto al voltaje, existiendo un desfase entre ambas señales.

- La potencia instantánea muestra momentos en que la potencia es negativa, lo que indica que la energía es momentáneamente devuelta a la fuente.

- Esto ocurre porque el campo magnético del inductor almacena energía en parte del ciclo y la libera en otra.

- La forma de onda de la potencia es oscilante, cruzando valores positivos y negativos, reflejando la potencia reactiva

- Capacitiva

- En una carga capacitiva, la corriente adelanta al voltaje, con un desfase igualmente significativo.

- La potencia instantánea también oscila entre valores positivos y negativos, similar a la inductiva, pero debido al almacenamiento y liberación de energía en el campo eléctrico del capacitor.

- La onda de potencia tiene una forma oscilante, con energía que es devuelta a la fuente en ciertos instantes.

- Esto refleja el comportamiento reactivo capacitivo del circuito.

- ¿Qué se entiende por potencia Activa y cuáles son sus unidades?

Este tipo de potencia es sinónimo de la llamada “potencia útil”, la cual hace alusión a aquella potencia que realmente se aprovecha cuando activamos un equipo o instalación eléctrica. A su vez, la potencia activa se corresponde con la potencia contratada, registrada por los contadores. Las unidades de la potencia activa en electricidad son los vatios (W). También se utiliza frecuentemente su múltiplo, el kilovatio (kW).

- ¿Qué se entiende por potencia Reactiva y cuáles son sus unidades?

A diferencia de la potencia activa, la reactiva es aquella consumida por transformadores u otros dispositivos similares que se nutren de un tipo de bobina a fin de crear un campo electromagnético a través de unidad VAR (Vatio Amper Reactivo) y su múltiplo, el kVAR.

- ¿Qué se entiende por potencia aparente y cuáles son sus unidades?

La potencia aparente es aquella que se obtiene a través de un teorema de Pitágoras, el cual consiste en sumar los valores de la potencia reactiva (representada como Q) y la potencia activa (representada como P), posteriormente elevados al cuadrado. La unidad de la potencia aparente es el voltio-amperio (VA) y normalmente se mide en kilovoltio-amperios (kVA) para potencias grandes.

- Explique porque el ángulo en el triángulo de potencias es el mismo que el de la impedancia de carga donde se analiza la potencia

El ángulo en el triángulo de potencias es el mismo que el ángulo de la impedancia de carga porque ambos representan la misma relación de fase entre el voltaje y la corriente en un circuito de corriente alterna.

Explicación de la relación de ángulos

- La impedancia Z de un circuito AC es un número complejo que combina la resistencia R (componente real) y la reactancia X (componente imaginaria), y se puede representar gráficamente como un triángulo rectángulo llamado triángulo de impedancia. El ángulo ϕ (ángulo de fase de la impedancia) es el ángulo entre la resistencia y la impedancia, que indica el desfase entre el voltaje y la corriente.

- En paralelo, el triángulo de potencias también es un triángulo rectángulo cuyos lados representan la potencia activa P (equivalente a la componente resistiva), la potencia reactiva Q (equivalente a la componente reactiva) y la potencia aparente S (análoga a la impedancia).

- El ángulo ϕ en el triángulo de potencias representa el mismo desfase del voltaje con la corriente y es igual al ángulo de la impedancia, porque la potencia activa corresponde a la energía consumida por la resistencia, y la potencia reactiva corresponde a la energía almacenada y liberada por el componente reactivo.

Por tanto, el ángulo en el triángulo de potencias y el ángulo de la impedancia son iguales porque ambos reflejan la misma característica fundamental del circuito: el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente que determina cómo se distribuye la potencia entre activa y reactiva.

- ¿En qué valor del ángulo Φ del triángulo de potencias la potencia Aparente “S” es igual a?:

- Potencia activa

Cuando la potencia aparente S es igual a la potencia activa P:

- El ángulo del triángulo de potencias es ϕ =0°.

- Esto significa que no hay potencia reactiva, es decir, Q=0, y la carga es puramente resistiva.

- En esta condición, el factor de potencia es 1 y toda la potencia suministrada se convierte en trabajo útil real

- Potencia reactiva

Cuando la potencia aparente S es igual a la potencia reactiva Q:

- El ángulo del triángulo de potencias es ϕ =90°.

- En este caso, la potencia activa es cero (P=0) y todo el consumo es potencia reactiva, como en una carga puramente inductiva o capacitiva.

- No hay trabajo útil realizado, sino solo energía que se almacena y libera en los elementos reactivos.

- ¿Al cos Φ se le conoce como?

Al cos ϕ se le conoce como el coseno de phi y también está relacionado directamente con el factor de potencia en sistemas eléctricos de corriente alterna.

- El coseno de phi es el coseno del ángulo de desfase ϕ entre la potencia activa y la potencia aparente en un circuito, y representa la relación entre la potencia activa (P) y la potencia aparente (S).

- En circuitos con ondas sinusoidales perfectas y cargas lineales, el coseno de phi y el factor de potencia coinciden, y reflejan qué tan eficiente es el uso de la energía eléctrica.

- Sin embargo, en circuitos no lineales con distorsiones armónicas, el factor de potencia puede ser menor que el coseno de phi debido a la presencia de potencias adicionales de distorsión.

En resumen, el cos ϕ es una medida del ángulo de desfase y también se usa como sinónimo del factor de potencia en condiciones ideales

- Explique el método de los 2 watt metros para medir potencia en un sistema trifásico

El método de los 2 wattímetros, también conocido como método Aron, es usado para medir la potencia activa en sistemas trifásicos, especialmente en sistemas trifásicos de tres hilos sin neutro.

Explicación del método

- Se conectan dos wattímetros en el sistema, cada uno midiendo la potencia en dos de las tres fases.

- Cada wattímetro mide la potencia activa de una parte del sistema, usando las bobinas de corriente y tensión conectadas en puntos específicos para captar las corrientes y voltajes de fase y línea.

- La potencia total activa del sistema trifásico se obtiene sumando las lecturas de ambos wattímetros: Ptotal=P1+P2

- Este método funciona para cargas equilibradas y desequilibradas y es válido tanto para carga inductiva como capacitiva.

- Si alguno de los wattímetros marca potencia negativa, significa que hay potencia retornada en esa fase, pero la suma da la potencia total consumida.

- La conexión y el cálculo de potencias utiliza los fasores de tensión y corriente y aprovecha el desfase entre ellos para obtener la potencia real con solo dos instrumentos, evitando el uso de tres wattímetros.

Este método es práctico y ampliamente usado para medir potencia activa en sistemas trifásicos sin neutro debido a su simplicidad y precisión.

Referencias

Administrador. (s.f.). Potencia en AC- Potencia en corriente alterna. Recuperado el 16 de septiembre de 2025 de https://unicrom.com/potencia-en-corriente-alterna-ca/#google_vignette

DesignSoft. (2020). Potencia en circuitos DC. Recuperado el 16 de septiembre de 2025 de https://www.tina.com/es/power-in-dc-circuits/

Flinn, C. Triangulos de impedancia. Recuperado el 16 de septiembre de 2025 de https://espanol.libretexts.org/Bookshelves/Vocacional/Tecnologia_Electronica/Libro%3A_Trigonometria_y_Generacion_de_CA_Monofasica_para_Electricistas_(Flinn)/01%3A_Trigonometr%C3%ADa/1.06%3A_Tri%C3%A1ngulos_de_potencia_e_impedancia

Lemos, A. (2022). Método de los dos vatímetros. Medida de potencia en trifásica. Recuperado el 16 de septiembre de 2025 de https://faultyproject.es/control-medida/metodo-dos-vatimetros/

Pepeenergy, (s.f.). ¿Qué es la potencia eléctrica? Recuperado el 16 de septiembre de 2025 de https://www.pepeenergy.com/blog/glosario/definicion-potencia-electrica/

Repsol, C. (2024). Cómo optimizar tu consumo y elegir la mejor opción para tu hogar. Recuperado el 16 de septiembre de 2025 de https://www.repsol.com/es/energia-avanzar/energia/que-es-la-potencia-electrica/index.cshtml