Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Laboratorio de Sistemas de Comunicaciones

Cuestionario P4.

Escalamiento de impedancia

Alumna: Muñoz San Agustin Victoria Monserrat

Profesor: Julio Serrano Villegas

Grupo 02

Fecha de entrega: 25 de octubre de 2025

Semestre 2026 – 1

- Explique a que se refiere el escalamiento de impedancia

El escalamiento de impedancia se refiere a una técnica en circuitos eléctricos mediante la cual se modifica el valor de todas las impedancias (elementos pasivos como resistencias, inductancias y capacitancias) de un circuito por un factor constante. Esto permite obtener un circuito equivalente que mantiene la misma función de transferencia, es decir, que su comportamiento en cuanto a la relación entre la entrada y salida es el mismo, aunque varíen las magnitudes de las impedancias.

En términos prácticos, con el escalamiento de impedancia se busca multiplicar todas las impedancias por un factor (denotado comúnmente como ki), aumentando o disminuyendo sus valores, sin alterar la respuesta en frecuencia del circuito. Esto permite trabajar con valores más manejables o adaptados a componentes reales sin cambiar el funcionamiento general del sistema.

La función de transferencia del circuito es la razón dependiente de la frecuencia entre la señal de salida y la señal de entrada. Cuando se aplica el escalamiento de impedancia, esta función no se altera, manteniendo así la respuesta característica del circuito, a pesar del cambio en el valor absoluto de las impedancias.

- ¿Qué es lo que se busca en este tipo de escalamiento

En el escalamiento de impedancia se busca principalmente modificar los valores de las impedancias de un circuito (como resistencias, inductancias y capacitancias) mediante un factor de escalamiento, con el fin de facilitar el análisis y diseño del circuito. Este ajuste permite trabajar con valores más manejables o que se adapten mejor a componentes comerciales reales sin cambiar el comportamiento del circuito.

El objetivo específico es incrementar o disminuir todas las impedancias por un factor cualquiera, manteniendo invariable la respuesta en frecuencia del circuito y por ende, que la función de transferencia se conserve. Esto facilita realizar cálculos con números más sencillos o adecuados y permite desplazar la respuesta en frecuencia si además se aplica escalamiento de frecuencia, sin alterar la operación básica del sistema.

- ¿Qué sucede con la respuesta en frecuencia?

Cuando se realiza de forma adecuada, generalmente no altera la respuesta en frecuencia de un circuito, ya que su objetivo principal es mantener la misma función de transferencia. Sin embargo, si se combina con un escalamiento de frecuencia, la respuesta puede desplazarse en el espectro, ya sea hacia frecuencias más altas o bajas, dependiendo del factor de escalamiento aplicado.

En términos específicos:

- Escalamiento de impedancia solo: La respuesta en frecuencia se conserva, ya que el comportamiento del circuito no cambia, solo las magnitudes de sus impedancias.​

- Escalamiento de frecuencia: Si se aplica un escalamiento en la frecuencia del circuito junto con el escalamiento de impedancia, la respuesta en frecuencia se desplazará en frecuencia, modificando los picos, resonancias, y bandas de paso o rechazo, aunque la forma general de la respuesta se mantiene proporcionalmente.​

- ¿Qué sucede con la función de transferencia?

Cuando se realiza el escalamiento de impedancia sin modificar la frecuencia de operación, la función de transferencia del circuito generalmente se mantiene inalterada. Esto se debe a que el escalamiento ajusta las magnitudes de las impedancias, pero conserva la relación entre la entrada y la salida en términos de frecuencia, por lo tanto, la forma de la función de transferencia no cambia.

Por otro lado, si además se aplica un escalamiento en frecuencia junto con el escalamiento de impedancia, la función de transferencia puede cambiar su forma en función de la nueva escala de frecuencias. Aunque la forma relativa de la respuesta en frecuencia se mantiene proporcional, su posición en el espectro de frecuencias puede desplazarse, desplazando los picos, los polos y los ceros en frecuencia.

- Explique a que se refiere el escalamiento en frecuencia

El escalamiento en frecuencia se refiere al proceso mediante el cual se modifica la respuesta en frecuencia de un circuito moviéndola hacia arriba o hacia abajo en el eje de frecuencias, es decir, desplazando la banda de operación del circuito a frecuencias más altas o bajas. Este proceso se realiza manteniendo constante la impedancia característica del circuito, pero ajustando los valores de inductancias y capacitancias para que el comportamiento en frecuencia se desplace según un factor de escala.

Formalmente, si Kf es el factor de escalamiento en frecuencia, la frecuencia de operación cambia a w'=Kf∙w mientras que los valores de inductores y capacitores se ajustan para mantener la misma impedancia relativa según:

L'=LKf,  C'=CKf

Esto hace que el circuito tenga la misma forma de la función de transferencia, pero desplazada en frecuencia, permitiendo, por ejemplo, adaptar un filtro diseñado para una frecuencia base a otra frecuencia deseada sin perder su respuesta característica.

- Al variar la frecuencia que debe de pasar con la impedancia

Al variar la frecuencia, la impedancia de un circuito que contenga elementos reactivos (inductores y capacitores) también cambia porque la impedancia depende directamente de la frecuencia. Mientras la resistencia es constante y no varía con la frecuencia, la reactancia inductiva XL y la reactancia capacitiva XC sí dependen de la frecuencia según las siguientes relaciones:

Reactancia inductiva: XL=2πfL, donde f es la frecuencia y L la inductancia. A mayor frecuencia, mayor es la reactancia inductiva.

Reactancia capacitiva: XC=12πfC, donde C es la capacitancia. A mayor frecuencia, menor es la reactancia capacitiva.

Esto implica que al aumentar la frecuencia, un inductor se comporta con mayor oposición al paso de corriente, mientras que un capacitor ofrece menor oposición. En consecuencia, la impedancia total del circuito, que combina resistencia y reactancia (parte imaginaria), varía con la frecuencia tanto en magnitud como en fase, afectando la manera en que el circuito responde a señales de diferentes frecuencias.

Por lo tanto, al variar la frecuencia, la impedancia total debe cambiar según estas dependencias para reflejar correctamente la oposición del circuito a la corriente alterna en dicha frecuencia.

- ¿Qué es lo que se busca con este escalamiento?

El objetivo principal del escalamiento, tanto de impedancia como de frecuencia, es adaptar los valores de los componentes electrónicos (resistencias, inductores y capacitores) para facilitar el diseño y análisis de circuitos, sin modificar la forma de respuesta del sistema original.

En el caso del escalamiento de impedancia, se busca modificar las magnitudes de los elementos del circuito (por ejemplo, multiplicarlos por un factor) manteniendo constante la frecuencia, de modo que se obtenga un circuito equivalente con impedancias ajustadas pero con la misma función de transferencia. Esto permite usar valores prácticos o comerciales de componentes sin alterar el comportamiento esperado.

En el escalamiento en frecuencia, el propósito es desplazar la respuesta del circuito a un rango diferente de frecuencias, modificando los valores de inductancias y capacitancias de forma proporcional para que la función de transferencia se mantenga pero ocurra en la frecuencia deseada. Así, un filtro diseñado para una frecuencia base puede ser adaptado para trabajar en otra frecuencia.

En conjunto, estos escalamientos permiten "ajustar" un circuito o red para que represente otro sistema real sin cambiar la forma de su respuesta, facilitando la implementación práctica y la reutilización de diseños en diferentes condiciones de operación.

- Realizar un resumen de la información anexa en classroom sobre estos métodos

Escalamiento de Magnitud: es el proceso de aumentar toda la impedancia en una red por un factor, permaneciendo inalterada la respuesta de frecuencia. Recordando que las impedancias de los elementos R, L y C están dadas por:

ZR=R,  ZL=jωL,  ZC=1jωC,  (1)

En el escalamiento de magnitud, multiplicamos la impedancia de cada elemento del circuito por un factor Km y dejamos que la frecuencia permanezca constante. Esto da las nuevas impedancias como:

ZR'=KmZR=KmR,  ZL'=KmZL=jωKmL,  ZC'=KmZC=1jωC/Km,  (2)

Comparando la ecuación 2 con la ecuación 1 notamos los siguientes cambios en los valores de los elementos. Por lo tanto, en el escalonamiento de magnitud, los nuevos valores de los elementos y la frecuencia son:

R'=KmR,  L'=KML,   C'=CKm,  ω'=ω,  (3)

Las variables primadas son los nuevos valores y las variables sin primar son los valores antiguos. Consideremos el circuito RLC serie o paralelo. Ahora tenemos:

ω'0=1L'C'=1KmLC/Km=1LC=ω0,  (4)

Esto demuestra que la frecuencia resonante, como se esperaba, no ha cambiado. De manera similar, el factor de calidad y el ancho de banda no se ven afectados por el escalamiento de magnitud.

Escalamiento de Frecuencia: es el proceso de desplazar la respuesta de frecuencia de una red hacia arriba o hacia abajo en el eje de frecuencia, dejando la impedancia igual. Logramos el escalamiento de frecuencia multiplicando la frecuencia por un factor Kf mientras mantenemos la impedancia igual. De la ecuación (1), vemos que las impedancias de L y C dependen de la frecuencia. Si aplicamos el escalamiento de frecuencia a ZL(ω) y ZC(ω) en la ecuación (1), obtenemos:

ZL=jωKjL'=jωL→L'=LKf,  5a

ZC=1jωKjC'=1jωC→C'=CKf,  (5b)

Esto se debe a que la impedancia del inductor y del condensador deben permanecer iguales después del escalamiento de frecuencia. Notamos los siguientes cambios en los valores de los elementos: L→LKf y C→CKf. El valor de R no se ve afectado, ya que su impedancia no depende de la frecuencia. Por lo tanto, en el escalamiento de frecuencia, los nuevos valores de los elementos y la frecuencia son:

R'=R,  L=LKf,  C'=CKf,  ω'=Kfω,  (6)

Nuevamente, si consideramos el circuito RLC serie o paralelo, para la frecuencia resonante y para el ancho de

ω0'=1L'C'=1LKfCKf=1LC=Kfω0,  (7)

B'=KfB,  (8)

pero el factor de calidad sigue siendo el mismo (Q’=Q)

Escalamiento de Magnitud y Frecuencia: Si un circuito se escala en magnitud y frecuencia al mismo tiempo, entonces:

R'=KmR,  L'=KmKfL,  C'=1KmKfC,  ω'=Kfω,  (9)

Estas son fórmulas más generales que las de las ecuaciones (3) y (6). Establecemos Km=1 en la ecuación (9) cuando no hay escalamiento de magnitud o Kf=1 cuando no hay escalamiento de frecuencia.

Referencias

Coffin, J. (2022). What is the relationship between impedance and frequency? Recuperado el 23 de octubre de 2025 de https://www.quora.com/What-is-the-relationship-between-impedance-and-frequency

Electronic Component. (2024). Impedancia: ¿cómo la calculamos y por qué es importante? Recuperado el 23 de octubre de 2025 de https://www.tme.com/mx/es/news/library-articles/page/57276/impedancia-como-la-calculamos-y-por-que-es-importante/

Salvá, A. (2024). ESCALAMIENTO DE FRECUENCIA E IMPEDANCIA DE CIRCUITOS PASIVOS LINEALES E INVARIANTES. Recuperado el 23 de octubre de 2025 de https://dctrl.fi-b.unam.mx/~salva/semace_jul2024/esc_frec_imp.pdf

Solis, D. (2010). Escalamiento de magnitud y frecuencia. Recuperado del 23 de octubre de 2025 de https://danysolis.wordpress.com/2010/06/24/escalamiento-de-magnitud-y-frecuencia/