Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Laboratorio de Sistemas de Comunicaciones

Tarea 1 P1

Análisis Sinusoidal Permanente de Circuitos Lineales

Alumna: Muñoz San Agustin Victoria Monserrat

Profesor: Julio Serrano Villegas

Grupo 02

Fecha de entrega: 30 de agosto de 2025

Semestre 2026 – 1

La ingeniería eléctrica contemporánea se fundamenta en el análisis de circuitos eléctricos que operan con corriente alterna (CA). El análisis en corriente alterna (CA) es más complejo que el de la continua (CC), ya que las señales son de carácter variable y los elementos como capacitores e inductores tienen un comportamiento distinto. Este resumen da a conocer el marco teórico expuesto en cinco capítulos esenciales, que orientan al lector desde los conceptos físicos y las definiciones elementales hasta la elaboración de un método algebraico eficaz y refinado para examinar circuitos: la notación fasorial.

- Definiciones y parámetros de un circuito

Todo estudio de circuitos se fundamenta en una serie de definiciones exactas y un sistema de unidades consistente. El sistema internacional (mksa) proporciona este marco, que se basa en unidades de metro, kilogramo, segundo y amperio. A partir de este marco surgen las unidades del vatio (W), el newton (N) y el julio (J), que representan respectivamente la potencia, la fuerza y la energía.

La permitividad del medio (ϵ), un concepto esencial para comprender los campos eléctricos es incorporada en la Ley de Coulomb F=14πε0*qq'r2, que describe la fuerza de interacción entre cargas. En términos de circuitos, tres ideas son esenciales:

- Tensión o Diferencia de Potencial (v): El trabajo para mover una carga entre dos puntos 1V=1JC

- Corriente Eléctrica (i): La tasa de flujo de carga i=dqdt;  1A=1Cs.

- Potencia Eléctrica (p): La tasa de transferencia de energía p=v*i;  1W=1V∙A

La energía suministrada W=p dt se manifiesta de tres formas en los elementos pasivos básicos, cada uno con una relación constitutiva propia:

- Resistencia (R): Disipa energía. vt=R*i(t) (Ley de Ohm).

- Inductor (L): Almacena energía en un campo magnético vt=Ldidt.

- Capacitor (C): Almacena energía en un campo eléctrico it=Cdvdt

El comportamiento de estos elementos interconectados se rige por las Leyes de Kirchhoff: la conservación de la carga en un nodo (LKC: vsubidas=isalen) y la conservación de la energía en una malla (LKT: vsubidas=vcaidas).

- Valor medio y eficaz

Las señales en corriente alterna son periódicas. Es necesario ir más allá de su valor instantáneo para poder cuantificar su impacto. El componente constante o DC de la señal es representado por el valor medio Ymed=1T*0Tytdt. No obstante, para calcular su capacidad de trabajo (potencia), es fundamental el valor eficaz o raíz cuadrática media (RMS).

El valor eficaz de una señal Yef=1T*0Tyt2dt es el que tendría una corriente continua si disipa la misma potencia en una resistencia. En el caso de una onda senoidal, esto se traduce en lo siguiente Yef=Ymax2. El factor de forma, una medida de la "forma" de la onda (aproximadamente 1.11 para una senoidal), se origina a partir de la relación entre el valor eficaz y el medio. Para calcular la potencia real en sistemas de corriente alterna, estos conceptos son esenciales.

- Intensidad de corriente y tensión senoidales

Al excitar un circuito con una fuente senoidal, la respuesta va más allá de lo que es la magnitud y establece el concepto de fase. Para componentes puros:

- En una resistencia R, la corriente y la tensión están sincronizadas. La oposición es R.

- En una bobina L, la corriente se retrasa en 90° con respecto a la tensión. La reactancia inductiva, también conocida como oposición, se expresa como XL=ωL.

- En un condensador C, la corriente se adelanta a la tensión en noventa grados. La oposición, conocida como reactancia capacitiva, tiene la siguiente expresión matemática: XC=1(ωC).

La impedancia (Z) es la oposición completa en un circuito. Para circuitos de serie simples, su módulo se calcula como Z=R2+X2 donde X es la reactancia neta XL-XC. El ángulo de desfase entre la corriente y el voltaje total es θ=arctanXR. Las leyes de Kirchhoff se utilizan aquí en las formas de onda instantáneas, lo que resulta en ecuaciones integro-diferenciales difíciles de resolver.

- Números complejos

Los números complejos son una potente herramienta matemática que resuelve el dilema de las ecuaciones diferenciales. Un número complejo z=a+jb (en forma rectangular) puede expresarse igualmente en forma exponencial z=rejθ o en forma polar (z = r ∠ θ), y estas dos últimas son vinculadas por las identidades de Euler.

Al seleccionar la forma adecuada, las operaciones se simplifican en gran medida:

- Suma y resta: Se llevan a cabo de manera eficiente en forma rectangular.

- Multiplicación/División: Se llevan a cabo de manera eficaz en términos polares (los módulos se multiplican/dividen y los ángulos se suman o restan).

La división requiere del conjugado complejo z*=a-jb.El lenguaje ideal para describir magnitudes que tienen dos características, el ángulo y la amplitud, es esta álgebra.

- Impedancia compleja y notación Fasorial.

En un método elegante y unificado, el último capítulo resume todos los conceptos previos. La impedancia compleja (Z) es fundamental, pues amplía la ley de Ohm a la corriente alterna. Se define un número complejo de la siguiente manera: z=R+jX, en este caso, R es la resistencia y X es la reactancia (que es igual a +jωL para inductores o -jωC para capacitores).

Las ondas senoidales son convertidas en fasores, que son representaciones complejas y se caracterizan por contener el valor eficaz (el módulo) y la fase (el ángulo). Por lo tanto, un fasor V=Vm2∠φ es equivalente a una tensión vt=Vmcos⁡(ωt+φ).

La ley de Ohm fasorial es la relación principal en el dominio fasorial o de frecuencia: V = Z * I.

Esta ecuación algebraica compleja sustituye las ecuaciones diferenciales en el dominio del tiempo. Las leyes de Kirchhoff también se aplican aquí: la suma fasorial de las corrientes en un nodo es cero (LKC fasorial) y lo mismo ocurre con la suma fasorial de las tensiones en una malla (LKT fasorial). Los diagramas fasoriales posibilitan la representación gráfica de las conexiones de fase y amplitud entre las tensiones y corrientes del circuito.

La evolución del análisis de circuitos se refleja a través de estos cinco capítulos. Inicia con las definiciones físicas básicas y el reto de examinar señales que varían en el tiempo a través de valores medio y eficaz. Después, determina el problema principal del desfase en los componentes reactivos. Para solucionar el problema, emplea el lenguaje de los números complejos y, al final, concluye con la elaboración del dominio fasorial, en el que las cuestiones dinámicas y complejas se simplifican a sofisticadas ecuaciones algebraicas. Este marco, además de facilitar los cálculos, ofrece una comprensión detallada de la relación entre la reactancia, la resistencia, el desfase y la impedancia. Esto establece los fundamentos para todo el análisis avanzado de sistemas eléctricos y energéticos.

Referencias

Edminister, J., (1969). Circuitos eléctricos. Recuperado el 27 de agosto de 2025 de https://es.scribd.com/document/373791303/Circuitos-Electricos-Joseph-Edminister-Schaum