Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Laboratorio de Sistemas de Comunicaciones

Tarea 2 P1

Análisis Sinusoidal Permanente de Circuitos Lineales

Alumna: Muñoz San Agustin Victoria Monserrat

Profesor: Julio Serrano Villegas

Grupo 02

Fecha de entrega: 30 de agosto de 2025

Semestre 2026 – 1

El documento desarrolla las bases teóricas y matemáticas requeridas para el análisis de circuitos lineales que son estimulados por señales senoidales en estado estable, una situación que en ingeniería eléctrica se conoce como corriente alterna (CA).

- Fundamentos de la función seno

  - La señal senoidal se distingue por su desplazamiento de fase (φ), su amplitud (K), el periodo (T), la frecuencia (f) y la velocidad angular (ω).

  - Son funciones periódicas, es decir, que su conducta se repite a intervalos de tiempo fijos.

  - El movimiento a lo largo del eje horizontal se convierte en la fase. medida en radianes o grados, que señala si una señal se adelanta o atrasa en comparación con otra.

- Valor útil (RMS)

En la corriente alterna, a diferencia de la continua, la energía suministrada no es invariable. Por esta razón, se establece el valor eficaz (RMS o Vef), que es igual al valor de la corriente continua o la tensión que generaría la misma energía en una carga resistiva.

  - Se satisface lo siguiente para una onda senoidal:

Vef=Vmax2

Es fundamental este concepto, ya que los instrumentos de medición y la normativa eléctrica se fundamentan en valores efectivos.

- Estudio en el dominio temporal frente al fasorial

  - Dominio del tiempo: supone el empleo de ecuaciones diferenciales con derivadas e integrales, lo cual dificulta la evaluación de circuitos que contienen múltiples componentes.

  - Dominio fasorial: Utiliza los números complejos para representar las señales como fasores, que son vectores rotatorios.

    - Facilita la simplificación de los cálculos mediante la aplicación directa de las leyes de Kirchhoff y Ohm, tal como se hace en corriente continua, pero empleando impedancias (Z) en vez de resistencias.

- La representación fasorial y la ecuación de Euler

  - La fórmula de Euler enlaza funciones seno y coseno con exponenciales complejas:

ejθ=cosθ+jsin(θ)

  - Los fasores son amplitudes complejas que describen una señal senoidal como la proyección de un vector rotatorio en el plano complejo.

  - Puede ser representado en:

    - Forma polar: módulo y ángulo.

    - Forma binómica: parte real y parte imaginaria.

  - Para poder analizarlas, todas las señales deben expresarse como funciones cosenoidales positivas.

- Cambio y conversión de fasores

El documento describe normas prácticas para transformar varias expresiones trigonométricas a la forma fasorial:

  - Si el seno es positivo, se le resta 90°.

  - Seno negativo → añadir 90°

  - Coseno negativo → Sumar 180 grados.

Asimismo, los fasores pueden ser representados con valores máximos o con valores RMS, de acuerdo con la situación.

- La impedancia (Z)

  - La impedancia, que es la resistencia total a la circulación de corriente alterna, se expresa con un número complejo:

Z=R+jX

    - R → resistencia (parte real).

    - X → reactancia (parte imaginaria: inductiva o capacitiva).

  - Triángulo de impedancia:

    - Muestra de forma gráfica cómo se relacionan la impedancia (Z), la reactancia (X) y la resistencia (R).

    - El desfase entre la corriente y la tensión se señala con el ángulo del triángulo.

    - La capacitancia es dominante si X es negativa y la inductancia lo es si X es positiva.

- Principales conclusiones del informe

  - El uso de fasores para analizar circuitos de corriente alterna facilita en gran medida los cálculos.

  - En el dominio de la frecuencia, en lugar del dominio del tiempo, se puede explicar mejor la conexión entre voltaje, corriente, fase e impedancia.

  - El empleo de números complejos y la representación gráfica de fasores son instrumentos esenciales para el diseño y análisis de sistemas eléctricos.

En síntesis, el texto es una introducción teórico-práctica a la evaluación senoidal permanente de circuitos lineales que ilustra cómo transitar del tratamiento complejo en el dominio temporal a un método más accesible en el dominio frecuencial mediante fasores e impedancias.