Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Laboratorio de Sistemas de Comunicaciones

Tarea 1 P5

Teoremas de redes

Alumna: Muñoz San Agustin Victoria Monserrat

Profesor: Julio Serrano Villegas

Grupo 02

Fecha de entrega: 01 de noviembre de 2025

Semestre 2026 – 1

Teoremas de Redes Eléctricas

Teorema de Sustitución

Es de carácter general y se puede aplicar a redes eléctricas lineales o no lineales, variantes o invariantes en el tiempo. Su aplicación se restringe a satisfacer las leyes de Kirchhoff y que no exista incertidumbre acerca de los voltajes y las corrientes de las ramas. Una rama k no acoplada a otra, circula una corriente eléctrica jk y en sus terminales hay un voltaje vk, dicha rama puede sustituirse por una fuente independiente ideal de corriente de valor jk o valor vk. Si lared modificada tiene solución única para todas las corrientes y voltajes, significa que esos resultados son iguales a la red original.

Teorema de Tellegen

k=1bjkvk=0

Donde:

jk corriente eléctrica

vk voltaje eléctrico

El teorema se relaciona con el principio de la conservación de la energía, puesto que el producto de la fórmula representa la energía por unidad de tiempo que se suministra o se consume en la k-ésima rama. La ecuación dice que la potencia que se suministra a una red es igual a la que se consume. Este teorema se aplica a una red lineal o no lineal, variante o invariante en el tiempo, pero su restricción es que se deben satisfacer las leyes de Kirchhoff (parámetros concentrados y deterministas)

Teorema de Superposición

Se aplica únicamente a las redes lineales, variantes o invariantes en el tiempo y de parámetros concentrados. Señala que la respuesta de estado cero de una red debido a varias fuentes independientes de entrada actuando simultáneamente es igual a la suma de las respuestas de estado 0 debidas a cada una de las fuentes independientes de entrada actuando por separado.

Teorema de Thevenin y Norton

Los teoremas de Thevenin y Norton simplifican circuitos lineales complejos a un equivalente simple de dos componentes: el de Thevenin reemplaza el circuito por una fuente de voltaje en serie con una resistencia, y el de Norton lo reemplaza por una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia. Ambos teoremas son recíprocos y facilitan el análisis al permitir estudiar el comportamiento del circuito con distintas cargas en los terminales.

Referencias

Serrano, J., (s.f.). Teoremas de redes a practicar y Circuitos a realizar. [PDF]. Recuperado el 29 de octubre de 2025